3M MEXICO S.A. DE C.V.

AV. SANTA FE No. 190

COL. SANTA FE

DEL. ALVARO OBREGON

01210 MEXICO D.F.

TEL. 52700400

TEL. DE EMERGENCIA PARA ESTE PRODUCTO: 52 70 22 57 D.F., 01 800 202 04 56 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA

XXX

	Hoja de Seguridad de Materiales


XXX

	Documento No.: 
	07-3145-5
	Fecha de edición:
	02/05/2006

	Versión:  
	4.00
	Anulando:
	10/06/2004

	Status:
	Released
	
	


Esta hoja de datos de seguridad ha sido elaborada por el Departamento de Ingeniería Ambiental y revisada por los departamentos de Higiene y Seguridad Industrial de 3M México, S.A. de C.V.

Todos los derechos reservados. Copiar y/o bajar esta información con el propósito de utilizar los productos de 3M adecuadamente se permite con tal de que:  

1.- La información sea  copiada  por completo sin cambios a menos que se tenga un acuerdo anterior con 3M,  y  

2.- Ni la copia ni el original sean revendidas o distribuidas con fines lucrativos.

----------------------------------------------------------------------

1 Identificación del Producto

----------------------------------------------------------------------

1.1 Nombre Comercial

LIMPIADOR DESINFECTANTE FENOLICO CONCENTRADO MARCA 3M - T'NF

3M BRAND PHENOLIC DISINFECTANT CLEANER CONCENTRATE (TWIST 'N FILL 

(TM) SYSTEM)

1.2 Números de identificación 3M

70-0706-7549-4

70-0706-7551-0

70-0707-1380-8

70-0707-1889-8

70-0708-3932-2

70-0708-4024-7

70-0708-4025-4

70-0708-4018-9

70-0708-4026-2

70-0710-0976-8

70-0710-0977-6

      1.3 NFPA Salud: 3 

      1.4 NFPA Fuego: 0 

      1.5 NFPA Reactividad: 0 

      1.6 NFPA Riesgos especiales: ninguno 

    ------------------------------------------------------------------------

    2 Composición Química

    ------------------------------------------------------------------------

      Nombre de ingrediente                 Número CAS         Porcentaje   

      ------------------------------------- ------------------ -------------

      AGUA                                    7732-18-5           40 - 70   

      O-BENCIL-P-CLOROFENOL                    120-32-1        Valor exacto 9.5

      O-FENILFENOL                              90-43-7        Valor exacto 9.5

      ETILEN GLICOL                            107-21-1            5 - 10   

      HIDROXIDO DE SODIO.                     1310-73-2              < 5    

      MONO SULFATOS DE SODIO-C10-16          68585-47-7            1 - 5    

      ALQUILOS

      ALCOHOL ISOPROPILICO                      67-63-0            1 - 5    

      ACIDO DODECIBENZENSULFONICO            27176-87-0            1 - 5    

      SAL DE TETRASODIO DE EDTA                 64-02-8            1 - 5    

      UREA                                      57-13-6            1 - 5    

    2.1 Datos sobre ingredientes específicos

      AGUA (7732-18-5)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

      O-BENCIL-P-CLOROFENOL (120-32-1)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

      O-FENILFENOL (90-43-7)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

      ETILEN GLICOL (107-21-1)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     50 ppm  Como vapor y 

                                             nebulización.  127 mg/m3  Como 

                                             vapor y nebulización.

            *                                Regulado por CICOPLAFEST.

            Límites de exposición            100 mg/m3   39.4 ppm   100 

                                             mg/m3  ACGIH: CEIL; como 

                                             aerosol; Tabla A4; 

                                             Comentarios: Cambio de orden 

                                             de valor 1 y 2 como valores 

                                             impresos mg/m3 por libro ACGIH 

                                             2003 ACGIH: CEIL; como 

                                             aerosol; Tabla A$; 

                                             Comentarios: cambio en el 

                                             orden de valores 1 y 2 como 

                                             valores impresos mg/m3 por 

                                             libro ACGIH 2003 CMRG: CEIL; 

                                             como vapor y como aerosol; 

                                             Comentarios: Para MSDS fechada 

                                             5/15/2002 para 11-0021-2983-8

      HIDROXIDO DE SODIO. (1310-73-2)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     2 mg/m3

            *                                Regulado por CICOPLAFEST.

            Límites de exposición            2 mg/m3  CMRG: TWA; 

                                             Información limitada: 15 

                                             MINUTES TWA

                                             2 mg/m3  ACGIH: CEIL

      MONO SULFATOS DE SODIO-C10-16 ALQUILOS (68585-47-7)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

      ALCOHOL ISOPROPILICO (67-63-0)

            S.T.P.S. - CPT                   985 mg/m3   400 ppm

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

            *                                Regulado por CICOPLAFEST.

            Límites de exposición            400 ppm   200 ppm  ACGIH; 

                                             STEL; Tabla A4

                                             ACGIH: TWA; Tabla A4;

      ACIDO DODECIBENZENSULFONICO (27176-87-0)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

            *                                Regulado por CICOPLAFEST.

      SAL DE TETRASODIO DE EDTA (64-02-8)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

            *                                NO regulado por la CICOPLAFEST.

      UREA (57-13-6)

            S.T.P.S. - CPT                   N/D

            S.T.P.S. - CCT                   N/D

            S.T.P.S. - P                     N/D

            Límites de exposición            10 mg/m3  AIHA TWA

      2.1.1 Expresiones de riesgo en etiquetado

          Provoca quemaduras. 

      2.1.2 Expresiones de seguridad para el etiquetado

          No respirar los vapores. Use en lugares bien ventilados. Evitese 

          el contacto con los ojos y la piel. Utilice ropa de protección 

          adecuada, guantes y protección para la vista y la cara. En caso 

          de contacto con los ojos, lave inmediatamente y abundantemente 

          con agua y acuda a un médico. En caso de contacto con la piel, 

          lave inmediatamente con agua durante 15 minutos. En caso de 

          accidentes o malestar, acuda inmediatamente al médico ( si es 

          posible muestre la etiqueta).

    ------------------------------------------------------------------------

    3 Propiedades físicas y químicas

    ------------------------------------------------------------------------

      3.1 Forma física, color, olor          Líquido. Color café claro con 

                                             fragancia floral

      3.2 pH                                 12 - 13

      3.3 Punto y/o rango de ebullición      93.33 °C

      3.4 Punto y/o rango de fusión          N/A

      3.5 Punto de inflamabilidad            N/A

      3.6 Límite inf. de inflamabilidad(LEL) N/A

      3.7 Límite sup. de inflamabilidad(UEL) N/A

      3.8 Autoinflamabilidad                 N/A

      3.9 Presión de vapor                   Aprox. 17.5 mmHg  CONDICIONES: 

                                             @ 20 C

      3.10 Solubilidad en agua               Completo(a)

      3.11 Peso específico                   1.104 Aprox. 1.1

      3.12 Densidad de vapor                 N/D

      3.13 Compuestos orgánicos volátiles    10 - 30 %

      3.14 Tasa de evaporación               Aprox. 1

      3.15 Viscosidad                        < 100 centipoise

    ------------------------------------------------------------------------

    4 Medidas contra incendio

    ------------------------------------------------------------------------

      4.1 Métodos adecuados de extinción

          No inflamable 

      4.2 Riesgos por exposición durante el incendio

          El material no se quemará. 

      4.3 Instrucciones especiales contra incendios

          No aplica. El contacto con aluminio o cinc en un sistema 

          presurizado puede generar gas de hidrógeno, el cual es altamente 

          explosivo. 

    ------------------------------------------------------------------------

    5 Estabilidad y reactividad

    ------------------------------------------------------------------------

      5.1 Materiales a evitar

          Acidos fuertes. 

      5.2 Productos de descomposición peligrosos

          Bajo las condiciones recomendadas de uso, no se espera la 

          descomposición de productos peligrosos. La descomposición de 

          productos peligrosos puede ocurrir como resultado de la oxidación,

           calentamiento o la reacción con otro material. 

      5.3 Estabilidad y reactividad

          Estable. No se producirá polimerización peligrosa. 

    ------------------------------------------------------------------------

    6 Riesgos para la salud

    ------------------------------------------------------------------------

    6.1 Efectos a la salud

      6.1.1 Efectos por contacto ocular

          Quemaduras químicas en los ojos (corrosividad química): los 

          indicios/síntomas pueden incluir aspecto nebuloso de la córnea, 

          quemaduras químicas, dolor, lágrimas, úlceras, molestias en la 

          visión o pérdida de la misma. 

      6.1.2 Efectos por contacto cutáneo

          Causa daño al absorberse a través de la piel. Quemaduras de la 

          piel (corrosividad química): los indicios/síntomas pueden incluir 

          enrojecimiento, hinchazón, picazón,dolor, ampollas, ulceración, 

          costras y formación de cicatrices. 

      6.1.3 Efectos por inhalación

          Puede ser absorbido por inhalación y causar efectos adversos 

          sistémicos a la salud. Irritación del tracto respiratorio: Los 

          signos / síntomas pueden incluir, tos, escurrimiento nasal, dolor 

          de cabeza, irritación y dolor de nariz y garganta. La exposición 

          prolongada/repetida puede provocar: Efectos respiratorios: Los 

          signos/síntomas pueden incluir tos, dificultad para respirar, 

          dolor de pecho, aumento de frecuencia cardiaca, manchas en la 

          piel (cianosis), producción de esputos, cambio en las pruebas de 

          función pulmonar, y/o fallas respiratorias. 

      6.1.4 Efectos por ingestión

          Puede ser absorbido por ingestión y causar efectos adversos 

          sistémicos a la salud. Corrosión Gastrointestinal: 

          Signos/síntomas pueden incluir dolor severo en boca, garganta y 

          abdomen, nausea, vómito y diarrea; sangre en heces y/o puede 

          presentarse también en vómito. Puede ocasionar quemaduras 

          gastrointestinales. El ingerir una cantidad moderada de este 

          producto puede provocar alguna enfermedad. 

      6.1.5 Efectos sobre la reproducción

          Contiene un químico o químicos que pueden causar defectos de 

          nacimiento u otro daño reproductivo. El etilen glicol ha mostrado 

          causar defectos de nacimiento en estudios con animales de 

          laboratorio. Los defectos resultan de dosis orales altas en ratas 

          y ratones en embarazo. Este no es un resultado esperado del uso 

          recomendado de este producto. 

      6.1.6 Otra información toxicológica

          Efectos cardiacos: Señales/síntomas pueden incluir latidos 

          irregulares (arritmia), cambios en el ritmo del corazón, daño al 

          músculo del corazón, ataque al corazón, o puede ser fatal. 

          Depresión del Sistema Nervioso Central (SNC): Signos/síntomas 

          pueden incluir, dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, falta de 

          coordinación, náusea, tiempo de reacción lenta, problemas de 

          habla, desvanecimiento y desmayo. La exposición 

          prolongada/repetida puede provocar: Efectos en el riñón/vesícula: 

          Los signos/síntomas pueden incluir cambios en la producción de 

          orina, dolor abdominal o en la espalda baja, aumento de proteínas 

          en la urina, aumento de nitrógeno urea en la sangre, sangre en la 

          orina y dolor al orinar 

    6.2 Primeros auxilios

      6.2.1 Instrucciones en caso de contacto con los ojos

          Obtenga atención médica inmediatamente. Inmediatamente enjuague 

          los ojos con grandes cantidades de agua por lo menos duratne 15 

          minutos. 

      6.2.2 Instrucciones en caso de contacto con la piel

          Inmediatamente enjuage la piel con grandes cantidades de agua por 

          lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica 

          inmediatamente. Remueva la ropa y zapatos contaminados. Lave la 

          ropa contaminada y limpie los zapatos antes de utilizarlos 

          nuevamente. 

      6.2.3 Instrucciones en caso de Inhalación

          Traslade a la persona al aire fresco. Si los signos/síntomas se 

          desarrollan, obtenga atención médica. 

      6.2.4 Instrucciones en caso de Ingestión

          No induzca el vómito. Obtenga atención médica inmediatamente. 

          Dele a a la víctima dos vasos con agua. Nunca administre nada a 

          una persona inconsciente. 

      6.2.5 Instrucciones especiales de primeros auxilios

          El daño probable en la mucosa puede contraindicar el uso de 

          lavado gástrico. Serán necesarias las medidas en contra de shock 

          circulatorio, depresión respiratoria y convulsiones. 

    ------------------------------------------------------------------------

    7 Medidas a tomar en caso de derrame

    ------------------------------------------------------------------------

      7.1 Precauciones de protección personal

          Consulte otras secciones de esta Hoja de Seguridad para 

          información relativa a riesgos físicos y de salud, protección 

          respiratoria, ventilación y equipo de protección personal. 

      7.2 Tratamiento en caso de derrame

          Para derrames grandes, cubra los drenajes y construya diques para 

          prevenir la entrada al sistema de drenaje y los cuerpos de agua. 

          Cubrir con material absorbente inorgánico. Colocar en un tambo 

          metálico de 200 lts. con cubierta de polietileno bien cerrado. 

          Evacuar de la zona de peligro al personal que no esté protegido. 

          Ventilar el Area. Contener el derrame. Diluir en gran cantidad de 

          agua. Para neutralizar agitar con cuidado al añadir el ácido 

          diluido, como ácido sulfámico o vinagre. Confirmar neutralidad. 

          Recuerde, que al añadir un material absorbente no se elimina el 

          peligro de toxicidad, inflamabilidad o corrosividad. Recoger el 

          material derramado. Limpiar los residuos con agua. Limpie el 

          residuo con detergente y agua. No tapar por 48 horas. Disponga el 

          material recolectado lo antes posible. 

    ------------------------------------------------------------------------

    8 Protección especial para situaciones de emergencia

    ------------------------------------------------------------------------

      8.1 Equipo de protección personal      Ver sección XI

    ------------------------------------------------------------------------

    9 Información relativa al transporte

    ------------------------------------------------------------------------

      9.1 Clasificación                      No Clasificado

    ------------------------------------------------------------------------

    10 Información ecológica

    ------------------------------------------------------------------------

      10.1 Datos de ecotoxicidad

          3M cuenta con una Hoja de datos ambientales para este producto.  

          Si desea consultarla comuniquese al teléfono que aparece en el 

          membrete de la primera página. Un análisis conservativo de este 

          producto indica que su uso y correcta disposición podrían 

          presentar riesgos bajos al ambiente. Uso potencial y uso 

          incorrecto podrían causar la entrada de componentes en el 

          ambiente en cantidades o por rutas que podrían causar impactos 

          ambientales adversos. La hoja sobre información ambiental del 

          producto de 3M esta disponible. 

      10.2 Otra información de ecotoxicidad

     

N/A

      10.3 Producto en forma original

          Incinerar en un incinerador autorizado para residuos peligrosos 

          en presencia de un material combustible. Como alternativa de 

          disposición, disponga el residuo del producto en instalaciones de 

          residuos peligrosos autorizadas. 

      10.4 Instrucciones especiales para eliminación

          Puesto que las regulaciones varían, consulte las normas 

          aplicables o a las autoridades pertinentes antes de desecharlo.

    ------------------------------------------------------------------------

    11 Precauciones especiales

    ------------------------------------------------------------------------

    11.1 Precauciones en el manejo y almacenamiento

      11.1.1 Requerimientos de almacenaje

          Almacenar fuera de zonas en las que el producto entre en contacto 

          con alimentos o con productos farmaceúticos. 

      11.1.2 Materiales incompatibles

          Mantener alejado de ácidos. Mantener alejado de aluminio y zinc. 

      11.1.3 Ventilación

          Mantener el envase en zonas bien ventiladas. 

      11.1.4 Instrucciones de empleo

          No se prevee el uso del producto sin que sea previamente diluido, 

          tal como se especifica en la etiqueta del producto. Evite golpear 

          o impactar las paredes del contenedor. 

    11.2 Controles de exposición y protección personal

      11.2.1 Protección de la vista

          Evitar el contacto con los ojos. NOTA: Cuando diluya el producto 

          con el químico concentrado Twist'N Fill, no debe haber contacto 

          del mismo con los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Este 

          debe utilizarse sólo o en combinación, como sea adecuado, para 

          evitar el contacto con los ojos: Llevar protector para toda la 

          cara. Llevar gafas ventiladas. 

      11.2.2 Protección de las manos

          NOTA: Cuando diluya o dispense el producto con el químico Twist'n 

          Fill (MR), no debe haber contacto del mismo con la piel. Se 

          recomiendan un par de guantes hechos de los siguientes 

          materiales: Caucho de butilo. Neopreno. Fluoroelastómero (Viton). 

      11.2.3 Protección de la piel

          Evitar el contacto con la piel. Evitar el contacto con la piel. 

      11.2.4 Protección respiratoria

          Evitar la inhalación de vapores o spray. NOTA: Cuando use 

          dirigido,diluido o dispensado con el químico Twist'n Fill(MR) no 

          se requiere el uso de protección respiratoria. 

      11.2.5 Ingestión

          No comer, beber o fumar cuando se use este producto. Lavar las 

          zonas expuestas con agua y jabón. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE 

          LOS NIÑOS. 

      11.2.6 Ventilación recomendada

          NOTA: Cuando use dirigido y diluido y dispensado con el químico 

          Twist'n Fill, no se requiere ventilación especial. Utilizar en 

          una zona bien ventilada. 

    ------------------------------------------------------------------------

    12 Información reglamentaria

    ------------------------------------------------------------------------

      12.1 Información de reglamentación especial

          Contacte 3M para mayor información. 

    ------------------------------------------------------------------------

    13 Otra informacion

    ------------------------------------------------------------------------

      13.1 Motivo de la revisión

          Propiedad física nueva o modificada 

    La información contenida en esta hoja de datos de seguridad está 

    basada en nuestra mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del 

    producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no 

    esté de acuerdo con la información contenida en la etiqueta o en 

    combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad 

    del usuario.

    *NOTAS: N/D: No disponible. 

            N/A: No aplica.

            CICOPLAFEST: Comisión Intersecretarial para el Control

                         del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertili-

                         zantes y Substancias Tóxicas.   

             S.T.P.S: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

             CPT: Concentración ponderada en el tiempo.

             CCT: Concentración para exposición de corto tiempo.

               P: Concentración pico.

    EN CASO DE REQUERIR MAYOR INFORMACION O TENER ALGUNA DUDA RESPECTO A 

    ESTA HOJA DE SEGURIDAD, FAVOR DE LLAMAR AL TELEFONO (52-55) 52 70 22 

    57.

